Nama


: Cici lianisa 

NPM 


: 1813034031

Matkul 

: Kertografi dan Pengindraan Jauh dan Interpretasi Citra

Tugas 


: Diskusi Materi Sistem PJ
Soal: 

1. Apa saja bagian-bagian dari sistem PJ

2. Jelaskan manfaat dari masing-masing bagian dalam sistem PJ tersebut!

3. Apa perbedaan antara PJ sistem aktif dan PJ sistem pasif?

Jawaban: 

1. Bagian-bagian dari sistem Penginderaan Jauh terdapat 6 bagian, yaitu: 

· Sumber Tenaga (Pasif dan Aktif)

· Atmosfer

· Interaksi Tenaga dengan Obyek

· Sensor

· Perolehan Data

· Penggunaan Data

2. Manfaat dari masing-masing bagian dalam sistem Penginderaan jauh:

a. Sumber tenaga, dalam penginderaan jauh sumber tenaga terdapat dua macam yaitu sumber tenaga pasif menggunakan sumber tenaga matahari; radiasi matahari dapat terurai menjadi berbagai panjang gelombang dan sumber tenaga aktif  menggunakan tenaga buatan (tenaga pulsar) sehingga dapat merekan objek dengan bantuan di luar bantuan sinar matahari. Pemanfaatan dari sumber tenaga ini bertujuan untuk memantulkan dan memancarkan suatu objek di permukaan bumi 
b. Atmosfer,  mempunyai peranan untuk menghambat dan mengganggu tenaga atau sinar matahari yang datang sehingga tidak semua spectrum elektromagnetik mampu menembus lapisan atmosfer, hanya sebagian kecil saja yang mampu menembusnya, hal ini biasa di sebut dengan hambatan atmosfer, yang menyebabkan objek yang sama dapat memiliki pantulan yang berbeda dan begitupun sebaliknya. 
c. Interaksi tenaga dengan objek, interkasi ini dapat dilihat dari rona yang dihasilkan, dimana setiap objek tentunya memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam memantulkan tenaga ke objek, oleh karna itu manfaat dari interaksi tenaga dengan objek ini adalah untuk mengindetifikasi atau mengenal suatu objek berdasarkan karakteristik spectral objeknya.
d. Sensor, merupakan alat yang dipasang pada wahana, baik pesawat maupun satelit, alat ini dimanfaatkan untuk melacak, mendeteksi, dan merekam suatu objek dalam daerah jangkauan tertentu, setiap sensor memiliki kepekaan tersendiri terhadap bagian spektrum elektromagnetik.
e. Perolehan data, umumnya dilakukan dengan 2 cara yaitu manual dan digital/numerik, foto udara umumnya di interpretasi secara manual sedangkan citra satelit biasanya di interpretasi secara digital, proses ini menentukan hasil akhir dari pengindraan jauh yang dilakukan.
f. Penggunaan Data, kemampuan untuk pengguna data dalam menerapkan hasil pengindaraan jauh juga dipengaruhi oleh pengetahuan yang mendalam  tentang disiplin ilmu masing-masing maupun cara pengumpulan data dari sistem pengindraan jauh, data yang sama dapat digunakan untuk mencari info yang berbeda bagi pengguna (user) yang berbeda pula.
3. Perbedaan antara penginderaan jauh sistem aktif dan penginderaan jauh sistem pasif, dimana penginderaan jauh sistem aktif menggunakan energi yang berasal dari sensor tersebut, sistem penginderaan aktif memiliki sumber energi sendiri, yang dipancarkan ke arah obyek yang diindera, kemudain hasil pemantulannya akan ditangkap dan sistem penginderaan aktif juga  memerlukan energi dalam jumlah yang cukup besar untuk mengindera target secara memadai. Sementara Penginderaan jauh sistem pasif menggunakan energi yang berasal dari obyek (matahari), instrumen pasif mendeteksi energi alami (umumnya cahaya) yang dipantulkan atau dipancarkan dari obyek yang diamati, penginderaan pasif tergantung pada kondisi cahaya, karena pada kondisi gelap pada malam atau mendung.
