Nama		: Ardiansyah

NMP		: 1813034029

Matkul		: Penginderaan Jauh dan Interpretasi citra

Hari/Tanggal	: Rabu 25 Maret 2020

- Apa saja bagian-bagian dari sistem PJ

- Jelaskan manfaat dari masing-masing bagian dalam sistem PJ tersebut!

- Apa perbedaan antara PJ sistem aktif dan PJ sistem pasif?

Jawaban :

- Bagian-bagian dari system Penginderaan Jauh adalah

a. Sumber Tenaga

b. Atmosfer

c. Interaksi tenaga dengan objek

d. Sensor

e. Perolehan data

f. Pengguna data

- Manfaat dari masing-masing bagian dalam sistem Penginderaan Jauh

- Sumber tenaga

Sumber tenaga dalam penginderaan jauh menggunakan sumber dari matahari. Selain itu ada juga yang menggunakan sumber tenaga buatan. Pertama penginderaan jauh dengan sistem pasif menggunakan tenaga alamiah yakni sinar matahari untuk memantulkan gelombang elektromagnetik sehingga bisa direkam oleh alat perekam. Kedua penginderaan jauh dengan sistem aktif menggunakan tenaga buatan yang berupa pancaran sehingga perekaman objek di bumi dapat dilakukan dimalam hari tanpa terkendala masalah cuaca. Sumber tenaga harus ada dalam sebuah penginderaan jauh.

- Atsmosfer

Peran atmosfer yakni dengan menyeleksi sinar-sinar yang akan jatuh ke bumi. Dengan demikian tidak semua panjang gelombang elektromagnetik dapat masuk ke bumi. Bagian dari spektrum elektromagnetik yang mampu menembus atmosfer dan sampai ke permukaan bumi disebut jendela atmosfer. Kemudian dalam jendela atmosfer juga terdapat kendala yang disebabkan oleh hamburan pada spectral tampak dan serapan yang terjadi pada spectral inframerah thermal atau yang sering disebut hambatan atmosfer. Energi yang dihasilkan sumber tenaga merambat dahulu melalui atmosfer.

- Interaksi antara tenaga dengan objek

Interaksi antara tenaga dan objek dapat terlihat pada rona yang dihasilkan. Setiap objek memiliki karakteristik yang berbeda dalam memantulkan atau memancarkan tenaga ke sensor. Suatu objek yang memiliki daya pantul tinggi akan terlihat cerah pada citra, sedangkan objek yang daya pantulnya rendah akan terlihat gelap pada citra.

- Sensor

Sensor merupakan alat perekaman yang digunakan dalam proses perekaman data penginderaan jauh. Dapat kita ketahui bahwa sensor dipasang di sebuah wahana, dimana tenaga yang dipantulkan dari obyek di permukaan bumi akan direkam oleh sensor. Sensor terdiri dari dua yaitu sensor fotografik dan sensor elektronik

- Perolehan data

Data Penginderaan Jauh diperoleh dengan cara manual dan cara numerik (digital). Secara manual data diperoleh melalui interpretasi citra secara visual. Guna melakukan interpretasi citra secara manual diperlukan alat bantu yang dinamakan stereoskop. Adapun secara numerik data diperoleh dengan menggunakan komputer. Manfaat dari komponen ini adalah kita dapat memperoleh data pada foto udara menggunakan cara interpretasi secara manual sedangkan pada citra satelit dapat menggunakan cara interpretasi secara digital.

- Penggunaan data

Pengguna data merupakan komponen yang penting dalam system Penginderaan Jauh , yaitu orang atau lembaga yang memanfaatkan informasi hasil indraja. Apabila tidak ada pengguna data, maka data indraja tidak akan ada manfaatnya. Sehingga pengguna data merupakan komponen yang penting dalam system Penginderaan Jauh

- Perbedaan antara PJ sistem aktif dan PJ sistem pasif adalah pada sumber tenaganya dimana system penginderaan jauh dengan sistem aktif menggunakan tenaga buatan yang berupa pancaran sehingga perekaman objek di bumi dapat dilakukan dimalam hari tanpa terkendala masalah cuaca. Kemudian system pasif menggunakan sinar matahari untuk memantulkan gelombang elektromagnetik sehingga bisa direkam oleh alat perekam. Adapun perekamannya hanya bisa dilakukan pada siang hari di hari yang cerah.