Nama		: Maharani

NMP		: 1813034001

Matkul		: Penginderaan Jauh dan Interpretasi citra

Hari/Tanggal	: Senin 23 Maret 2020

- Apa yang dimaksud dengan resolusi dalam penginderaan jauh?

- Ada berapa jenis resolusi dalam penginderaan jauh? Sebutkan masing-masing resolusi tersebut!

- Jelaskan hubungan antara masing-masing resolusi dengan kualitas citra yang ditampilkan!

- Jika kita ingin memetakan suatu wilayah perkotaan dengan skala output peta/informasi 1 : 5.000, citra dengan resolusi seperti apakah yang kita butuhkan?

- Jika kita ingin melakukan pemantauan suatu kawasan yang luas, misalkan untuk pemantauan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Lampung, citra dengan resolusi seperti apakah yang kita butuhkan?

Jawab :

- Resolusi penginderaan jauh adalah kemampuan suatu sistem optik-elektronik untuk membedakan informasi yang secara spasial berdekatan atau secara spektral  mempunyai kemiripan.

- Ada 6 Jenis resolusi dalam penginderaan jauh sebagai berikut :

a. Resolusi Spasial

b. Resolusi Spektral

c. Resolusi Radiometrik

d. Resolusi Temporal

e. Resolusi Layar

3.	a. Resolusi Spasial

Ukuran terkecil obyek yang masih dapat  dideteksi oleh suatu sistem pencitraan. Satuan luasan terkecil dalam citra disebut dengan piksel, dalam piksel termuat nilai spasial (koordinat) dan nilai atribut (spektral). Artinya semakin tinggi resolusi spasialnya maka semakin detail obyek yang ditampilkan dalam citra digital. Namun semakin rendah resolusi spasialnya maka semakin luas obyek yang ditampilkan dalam citra digital.

b. Resolusi Spektral

Kemampuan suatu sistem optik-elektronik untuk membedakan obyek berdasarkan pantulan atau pancaran spektralnya. Semakin tinggi resolusi spektralnya maka semakin lengkap ketersediaan panjang gelombangnya dalam sekali merekam. Semakin banyak dan sempit saluran, maka semakin tinggi kemampuannya dalam mengenali obyek berdasarkan respon spektralnya. Namun apabila semakin rendah resolusi spektralnya maka jumlah saluran spektralnya semakin sedikit.

c. Resolusi Radiometrik

Resolusi Radiometrik adalah kemampuan sensor dalam mencatat respon spektral obyek dan merubahnya menjadi nilai digital (sitem bit coding), agar dapat disimpan dan dikirimkan ke satelit penerima di bumi hingga dapat ditampilkan dalam layar digital. Semakin banyak bit-nya semakin bagus citra yang kita miliki. Namun semakin sedikit bit-nya maka semakin buruk citra yang kita miliki.

e. Resolusi Temporal

Kemampuan suatu sistem untuk merekam ulang daerah yang sama, dalam satuan waktu dapat berupa jam atau hari. Semakin sedikit jumlah hari yang diperlukan untuk mengindera daerah yang sama maka semakin tinggi resolusi temporalnya. Namun semakin banyak jumlah hari yang diperlukan untuk mengindera daerah yang sama maka semakin rendah resolusinya. Besarnya resolusi temporal tergantung dari sistem orbit dan daerah jangkauan perekaman.

f. Resolusi Layar

Kemampuan dari layar monitor computer sebagai alat untuk display atau menyajikan produk pj berupa citra. Dimana semakin tinggi resolusi layarnya maka display yang ditampilkan juga akan semakin jelas dan tajam sehingga dapat mempermudah proses interpretasi visual.

4. Jika kita ingin memetakan suatu wilayah perkotaan dengan skala output peta/informasi 1 : 5.000, citra dengan resolusi seperti yang kita butuhkan adalah citra satelit resolusi tinggi dengan resolusi spasial lebih baik seperti WorldView merupakan satelit penginderaan Jauh milik DigitalGlobe.  Citra satelit Worldview memiliki resolusi yang tinggi sehingga dapat digunakan untuk menyadap informasi fisik kekotaankhususnya untuk pemanfaatan ruang. resolusi spasial yang dimiliki citra satelit WorldView-2 lebih tinggi, yaitu : 0.46 m – 0.5 m untuk citra pankromatik dan 1.84 m untuk citra multispektral, dengan resolusi spectral 8 band, resolusi radiometric 11 bit, dan resolusi temporal 1 hari.

5. Jika kita ingin melakukan pemantauan suatu kawasan yang luas, misalkan untuk pemantauan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Lampung, citra dengan resolusi yang kita butuhkan adalah citra satelit terra- modis dimana terra-modis adalah sebuah citra satelit yang merupakan sebuah spectrometer citra beresolusi tinggi yang dapat mengamati tempat yang sama di permukaan bumi setiap hari. Fungsi dari citra satelit ini adalah untuk pengamatan vegetasi, radiasi permukaan bumi, pendeteksian tutupan lahan, monitoring titik api kebakaran hutan, dan pengkuran suhu permukaan bumi. MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) merupakan instrumen yang beroperasi pada satelit Terra. Satelit ini memiliki lebar sapuan sebesar 2330 km dan memotret seluruh permukaan bumi dalam satu atau dua hari dengan resolusi temporal harian yaitu siang dan malam. Satelit ini memiliki resolusi spketral yaitu 36 band dengan resolusi radiometric 12 bit  dan tiga resolusi spasial yaitu 250m, 500m, dan 1.000m.