Nama


: Cici lianisa 

NPM 


: 1813034031
Matkul 

: Kertografi dan Pengindraan Jauh dan Interpretasi Citra
Tugas 


: Diskusi Materi Konsep Resolusi

Soal: 

1. Apa yang dimaksud dengan resolusi dalam penginderaan jauh?

2. Ada berapa jenis resolusi dalam penginderaan jauh? Sebutkan masing-masing resolusi tersebut!

3. Jelaskan hubungan antara masing-masing resolusi dengan kualitas citra yang ditampilkan!

4. Jika kita ingin memetakan suatu wilayah perkotaan dengan skala output peta/informasi 1 : 5.000, citra dengan resolusi seperti apakah yang kita butuhkan?

5. Jika kita ingin melakukan pemantauan suatu kawasan yang luas, misalkan untuk pemantauan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Lampung, citra dengan resolusi seperti apakah yang kita butuhkan?

Jawaban:

1. Resolusi adalah kemampuan suatu sistem optic elektronik untuk membedakan informasi yang secara spasial berdekatan atau secara spectral mempunyai kemiripan. 
2. Jenis resolusi dalan penginderaan jauh ada 5 resolusi yaitu:

• Resolusi Spasial

• Resolusi Spektral

• Resolusi Radiometrik

• Resolusi Temporal

• Resolusi Layar
3. Resolusi spasial merupakan ukuran terkecil obyek yang masih dapat dideteksi oleh suatu sistem pencitraan. Satuan luasan terkecil dalam Citra disebut dengan piksel, dalam piksel termuat nilai spasial (koordinat) dan nilai atribut (spektral). Semakin tinggi resolusi spasial berarti luasan yang dapat dideteksi semakin sempit atau detil yang mengakibatkan obyek yang memiliki ukuran yang sangat kecil dari ukuran pikselnya akan menyulitkan pendeteksian obyek. Namun sebaliknya, dengan semakin rendah resolusi spektral maka semakin rendah keberadaan piksel murni dan semakin banyak keberadaan piksel campuran (mixed pixel).
Resolusi spektral adalah kemampuan suatu sistem optik-elektronik untuk membedakan obyek berdasarkan pantulan atau pancaran spektralnya. Semakin tinggi resolusi spektralnya maka semakin lengkap ketersediaan panjang gelombangnya dalam sekali merekam. Semakin banyak dan sempit saluran, maka semakin tinggi kemampuannya dalam mengenali obyek berdasarkan respon spektralnya.
Resolusi Radiometrik adalah kemampuan sensor dalam mencatat respon spektral obyek dan merubahnya menjadi nilai digital (sitem bit coding), agar dapat disimpan dan dikirimkan ke satelit penerima di bumi hingga dapat ditampilkan dalam layar digital. Semakin besar nilai resolusi radiometrik ditunjukan dengan nominal angkabit coding yang semakin besar pula, semakin besar nilai bit coding semakin besar definisi derajat keabuan atau greyscale-nya, sehingga semakin tinggi resolusi radiometrik maka semakin peka terhadap adanya variasi obyek atau fenomena, semakin banyak bit-nya maka semakin bagus citra (image) yang kita miliki.
Resolusi temporal adalah kemampuan suatu sistem untuk merekam ulang daerah yang sama, dalam satuan waktu dapat berupa jam atau hari. Semakin cepat suatu sensor merekam ulang objek yang sama, semakin baik resolusi temporalnya.
Resolusi Layar adalah kemampuan dari layar monitor computer sebagai alat untuk display atau menyajikan produk PJ berupa citra. Semakin tinggi resolusi layarnya, maka display yang ditampilkan juga akan semakin jelas dan tajam, sehingga dapat mempermudah proses interpretasi visual.
4. Untuk memetakan suatu wilayah perkotaan dengan skala output peta/informasi 1 : 5.000, kita membutuhkan citra satelit dengan resolusi tinggi serta dengan resolusi spasial lebih baik seperti WorldView merupakan satelit penginderaan jauh milik Digital Globe.  Citra satelit ini memiliki resolusi yang tinggi sehingga dapat digunakan untuk menyadap informasi fisik kekotaankhususnya untuk pemanfaatan ruang. resolusi spasial yang dimiliki citra satelit WorldView-2 lebih tinggi, yaitu : 0.46 m – 0.5 m untuk citra pankromatik dan 1.84 m untuk citra multispektral, dengan resolusi spectral 8 band, resolusi radiometric 11 bit, dan resolusi temporal 1 hari.
5. Citra yang dibutuhkan untuk melakukan pemantauan kebakaran hutan dan lahan Provinsi dalah citra dengan resolusi yang kita butuhkan yakni dengan citra satelit terra- modis dimana terra-modis merupakan sebuah citra satelit yang merupakan sebuah spectrometer citra beresolusi tinggi yang dapat mengamati tempat yang sama di permukaan bumi setiap hari. yang dimana fungsi dari citra satelit ini adalah untuk pengamatan vegetasi, radiasi permukaan bumi, pendeteksian tutupan lahan, monitoring titik api kebakaran hutan, dan pengkuran suhu permukaan bumi.
