- Resolusi dalam penginderaan jauh merupakan kemampuan sisitem optic-elektronik (sensor) dalam membedakan informasi secara spasial (ruang/wilayah) berdekatan ataupun secara spectral (warna) mempunyai kemiripan. Resolusi yang tinggi akan memberikan data yang lebih banyak, tetapi bukan berarti hasil data atau citra yang diperoleh semakin bagus. Pemilihan resolusi perlu disesuaikan dengan objek atau fenomena masalah yang dihadapi serta biaya yang tersedia.

- Resolusi dalam pengindraan jauh ada 5 jenis, antara lain:

  - Resolusi spasial, kemampuan dalam menangkap ukuran terkecil suatu objek yang masih dapat terdeteksi oleh sistem pencitraan.

  - Resolusi spectral, kepekaan terhadap spectrum cahaya yang dipantulkan atau dipancarkan suatu objek sehingga dapat membedakan informasi objek berdasarkan warna atau pancarannya. Semakin tinggi kepekaan sensor terhadap warna maka semakin detail warna yang dihasilkan.

  - Resolusi radiometrik, kemampuan sensor dalam mencatat spectral objek menjadi angka digital (koding) yang dinyatakan dalam bit. Semakin besar bit yang dimiliki sensor maka resolusinya radiometric nya semakin tinggi dan citra yang dihasilkan akan semakin bagus.

  - Resolusi temporal, kemampuan suatu sistem PJ untuk kembali merekam ulang daerah yang sama (revisit). Hal ini ditentukan oleh orbit dari suatu satelit, ketinggian, dan daerah cakupannya.

  - Resolusi layar, yaitu kemampuan layar dalam menampilkan atau menyajikan hasil citra. Resolusi layar hasusnya sesuai atau lebih dari resolusi citranya, sehingga informasi yang ditampikan akan semakin jelas dan tajam warnanya yang mempermudah proses interpretasi visual.

- Hubungan resolusi dengan citra yang dihasilkan yaitu:

  - Semakin kecil ukuruan terkecil yang dapat direkam suatu sensor maka semakin tinggi resolusi spasialnya hasilnya pun semakin detail.

  - Semakin peka terhadap warna atau  semakin banyak warna yang ditangkap suatu sensor maka resolusi spektralnya semakin tinggi.

  - Semakin banyak jumlah hari yang diperlukan untuk mengindra suatu wilayah atau daerah yang sama maka semakin rendah resolusi temporalnya.

  - Semakin besar bit yang dimiliki suatu sensor maka semakin tinggi resolusi radiometriknya.

  - Semakin tinggi resolusi layar maka semakin jelas dan tajam hasil citra yang di tampilkan atau disajikan.

- Jika kita ingin memetakan suatu wilayah perkotaan dengan skala output peta/informasi 1 : 5000 maka membutuhkan citra satelit beresolusi tinggi dengan resolusi spasial lebih baik dari 0,65 m seperti Resolusi Quickbird yang merupakan satelit ketiga yang diluncurkan oleh DigitalGlobe dengan tujuan untuk menghasilkan citra satelit resolusi tinggi untuk kepentingan komersial.

- Jika kita ingin melakukan pemantauan suatu kawasan yang luas seperti pemantauan kebakaran hutan dan lahan di suatu daerah missal Kalimantan, maka membutuhkan resolusi seperti Resolusi TERRA MODIS yang merupakan salah satu instrumen utama yang dibawa Earth Observing System (EOS). Terra satellite yang merupakan bagian dari program antariksa Amerika Serikat, National Aeronautics and Space Administration (NASA). Program ini merupakan program jangka panjang untuk mengamati, meneliti, dan menganalisa lahan, lautan, atmosfir bumi, dan interaksi diantara faktor-faktor ini. TERRA merupakan sebuah citra satelit yang beresolusi tinggi yang dapat mengamati tempat yang sama di permukaan bumi setiap hari. Salah satu fungsinya adalah pendeteksian kebakaran hutan dan pengamatan vegetasi yang mana cocok dengan resolusi yang dapat menyediakan informasi yang dibutuhkan dan sesuai dengan tujuan pengguna.