Nama		: Prihartini Zaskiani

Npm		: 1813034035

Mata kuliah	: Penginderaan Jauh dan Interpretasi Citra

Hari/Tanggal	: Selasa, 24 Maret 2020

- Resolusi adalah kemampuan suatu sistem optik-elektronik untuk membedakan informasi yang secara spasial berdekatan atau secara spectral mempunyai kemiripan.

- Terdapat 5 jenis resolusi dalam penginderaan jauh, yaitu:

- Resolusi Spasial

- Resolusi Spektral

- Resolusi Radiometrik

- Resolusi Temporal

- Resolusi Layar

- Hubungan antara masing-masing resolusi dengan kualitas citra yang ditampilkan yaitu:

- Resolusi spasial adalah ukuran terkecil yang masih dapat dideteksi oleh suatu sistem pencitraan. Semakin kecil ukuran objek (terkecil) yang dapat terdeteksi, semakin halus atau tinggi resolusi spasialnya. Begitu pula sebaliknya, semakin besar ukuran objek terkecil yang dapat terdeteksi, semakin kasar atau rendah resolusinya.

- Resolusi spektral adalah kemampuan suatu sistem optik-elektronik untuk membedakan obyek berdasarkan pantulan atau pancaran spektralnya. Semakin tinggi resolusi spektralnya maka semakin lengkap ketersediaan panjang gelombangnya dalam sekali merekam. Semakin banyak dan sempit saluran, maka semakin tinggi kemampuannya dalam mengenali obyek berdasarkan respon spektralnya.

- Resolusi radiometrik ialah kemampuan sensor dalam mencatat respons spektral objek. Resolusi radiometrik berfungsi mengkodingkan besarnya energi pantulan obyek dipermukaan bumi yang sampai ke sensor. Semakin tinggi resolusi radiometrik yang dimiliki maka akan semakin tinggi pula kemampuan untuk membedakan objek-objek di permukaan bumi.

- Resolusi temporal adalah kemampuan suatu sistem untuk merekam ulang daerah yang sama, dalam satuan waktu dapat berupa jam atau hari. Semakin tinggi resolusi temporal maka akan semakin menunjang kepentingan monitoring. Besarnya resolusi temporal tergantung dari sistem orbit dan daerah jangkauan perekaman.

- Resolusi Layar adalah kemampuan dari layar monitor computer sebagai alat untuk display atau menyajikan produk PJ berupa citra. Semakin tinggi resolusi layarnya, maka display yang ditampilkan juga akan semakin jelas dan tajam, sehingga dapat mempermudah proses interpretasi visual.

- Jika ingin memetakan suatu wilayah perkotaan dengan skala output peta/informasi 1:5.000, citra yang digunakan adalah citra Pleiades. Pleiades merupakan satelit penghasil citra satelit resolusi tinggi yang dibuat oleh perusahaan Airbus Defence & Space. Satelit Pleiades menghasilkan data citra satelit dalam dua moda, yaitu moda pankromatik dan moda multispektral. Citra satelit dalam moda pankromatik mempunyai resolusi spasial 0,5 meter dengan jumlah band yaitu 1 band (pankromatik), sedangkan citra satelit dalam moda multispektral mempunyai resolusi spasial 2 meter dengan jumlah band yaitu 4 band. Citra satelit ini memeliki spesifikasi yang bagus, sehingga sering digunakan dalam perencanaan survei dan pembuatan peta tematik. Citra satelit ini sangat bagus untuk pembuatan peta skala 1:5.000 dengan ketelitian horizontal yang dibutuhkan sebesar 0,5-2,5m.

- Jika ingin melakukan pemantauan suatu kawasan yang luas, misalkan untuk pemantauan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Lampung, maka menggunakan citra satelit NOAA. Memiliki nama lengkap NOAA-AVHRR (National Oceanic and Atmospheric Administration–Advanced Very High Resolution Radiometer) merupakan satelit buatan negeri Paman Sam.  Satelit NOAA dapat digunakan untuk memantau keadaan bumi untuk keperluan hidrologi, oceanografi dan meteorology termasuk memantau kebakaran hutan.

Satelit NOAA mempunyai resolusi spatial 1100 x 1100 m dengan liputan sangat luas. Satelit pendeteksi panas bumi NOAA memiliki sifat menangkap panas bumi sehingga meski panas itu bukan karena adanya kebakaran juga dapat terpantau. Saat siang hari, NOAA akan mendeteksi panas pada ambang temperatur 420C, sedang malam hari satelit itu mampu mendeteksi panas pada ambang temperatur 370C. Pengolahan citra satelit NOAA-AVHRR sebagai salah satu citra satelit penginderaan jauh dengan resolusi spasial yang rendah dan mempunyai kelebihan yakni resolusi temporal yang daily. Stasiun bumi NOAA menerima data AVHRR dari satelit dalam bentuk data mentah yang dikenal dengan data HRPT (High Resolution Picture Transmission) secara rutin 2 – 4 kali/hari.