- Resolusi adalah kemampuan suatu sistem optik-elektronik untuk membedakan informasi yang secara spasial berdekatan atau secara spektral mempunyai kemiripan”(Swain dan Davis, 1978).

- Dalam bidang penginderaan jauh, terdapat lima konsep reolusi yang sangat penting, yaitu resolusi spasial, resolusi spektral, resolusi radiometrik, resolusi temporal dan resolusi layar.

- hubungan antara masing-masing resolusi dengan kualitas citra :

  - Danoedoro (2012) menjelaskan pengertian praktis dari resolusi spasial adalah ukuran terkecil yang masih dapat dideteksi oleh suatu sistem pencitraan. Semakin kecil ukuran objek (terkecil) yang dapat terdeteksi, semakin halus atau tinggi resolusi spasialnya. Begitu pula sebaliknya, semakin besar ukuran objek terkecil yang dapat terdeteksi, semakin kasar atau rendah resolusinya. Sebagai contoh ialah, citra satelit SPOT yang beresolusi 10 dan 20 meter dapat dikatakan beresolusi lebih tinggi dibandingkan dengan citra satelit Landsat TM yang beresolusi 30 meter.

  - Resolusi spektral adalah kemampuan suatu sistem optik-elektronik untuk membedakan informasi (objek) berdasarkan pantulan atau pancaran spektralnya (Danoedoro, 2012). Jika semakin banyak jumlah salurannya terlebih lagi dengan julat yang sempit maka akan semakin tinggi kemungkinannya untuk membedakan objek-objek berdasarkan respons spektralnya. Hal ini menjelaskan bahwa semakin sempit julat (interval panjang gelombangnya) dan/atau banyak jumlah salurannya dapat dikatakan semakin tinggi pula resolusi spektral yang dimiliki.

  - esolusi radiometrik atau tingkat sensitivitas radiometrik mengacu pada nilai dari tingkat kuantisasi digital yang digunakan untuk mengekspresikan data yang dikumpulkan oleh sensor (Mather, 2004). Danoedoro (2012) menjelaskan bahwa resolusi radiometrik ialah kemampuan sensor dalam mencatat respons spektral objek. Sensor yang peka dapat membedakan selisih respons yang paling lemah sekalipun. Kemampuan sensor ini secara langsung dikaitkan dengan kemampuan koding, yaitu mengubah intensitas pantulan atau pancaran spektral menjadi angka digital. Kemampuan ini dinyatakan dalam bit.

  - Resolusi temporal ialah kemampuan suatu sistem untuk merekam ulang daerah yang sama (Danoedoro, 2012). Satuan dari resolusi temporal ialah jam atau hari. Contohnya ialah Satelit IKONOS resolusi temporalnya ialah 3 hari, satelit NOAA resolusi temporalnya 12 jam, dan satelit Landsat 8 resolusi temporalnya ialah 30 hari.

  - Resolusi layar merupakan kemapuan sebush layar yang berdada computer untuk menampilkan gambar peta tetapi sekarang ini hamper semua layar kumputer resulusi yang mumpuni atau resuluinya tinggi.

- Jika kita ingin memetakan suatu wilayah perkotaan dengan skala output peta/informasi 1 : 5.000, citra dengan resolusi seperti apakah yang kita butuhkan. Tergantung keperluanya apabila hanya digunakan untuk mengetahu daerah padat dan .jalan menggunakan resulusi rendah tetapi jika ingin mgetahui bangununan pertokoan atau menengetahui bangunan memperlukan resolusi tinggi.

- Menggunakan Citra satelit Terra digunakan untuk pengamatan vegetasi, radiasi permukaan bumi, pendeteksian tutup lahan, pendeteksian kebakaran hutan, dan pengukuran suhu permukaan bumi. Dengan radiasi tersebut dapat mengetahu daerah mana saja yang sudah terbakar. Dilakukan yang efektif dimalam hari.