- Apa perbedaan antara sistem fotografi dan sistem elektronik?

- Apa keunggulan dan kelemahan dari masing-masing citra yang dihasilkan dari proses perekaman fotografik dan elektronik?

- Bagaimana pemanfaatan yang tepat untuk tiap jenis citra yang direkam menggunakan sistem yang berbeda tersebut?

Jawaban =

- Sistem fotografi adalah suatu proses perekaman yang berlangsung secara kimiawi,. Sistem Penginderaan jauh fotografik  inin dalam merekam suatu obyek menggunakan kamera sebagai sensor, menggunakan film sebagai detektor, serta memanfaatkan tenaga elektromagnetik. Perekaman obyek atau pemotretan dapat dilakukan dari udara maupun dari antariksa. Hasil rekamannya setelah diproses menjadi foto udara atau foto satelit. Mekanisme perekaman dilakukan secara rentak atau menyeluruh. Spectrum elektromagnetik nya spectrum tampak dan perluasannya.

Sistem elektronik adalah suatu sistem penginderaan jauh non-fotografik. sensor bertenaga elektrik dalam bentuk sinyal elektrik yang beroperasi pada spektrum yang lebih luas, yaitu dari sinar-X sampai gelombang radio dan menghasilkan foto atau citra. proses perekaman objek dalam bentuk sinyal elektronik yang dipantulkan dan direkam oleh detektor. Detektor untuk sensor ini adalah pita magnetik dan proses perekamannya didasarkan pada energi yang dipantulkan atau dipancarkan dan selanjutnya diproses menjadi data visual (citra) dan data digital dengan menggunakan komputer. Mekanisme perekaman dilakukan parsial atau sebagian.spektrumnya tampak dan perluasanya, termal,gel dan mikro.

- A. Sistem fotografik : caranya menggunakannya cukup sederhana, harga nya tidak mahal,

resolusi spasial tinggi,  integritas geometric tinggi.

B. Sistem elektronik : spectrum elektromagnetik lebih luas, kemampuan dalam membedakan

Karakteristik spektral objek sangat tinggi, proses analisis dapat dilakukan dengan cepat.

- Menurut saya dalam pemanfaatan yang tepat untuk tiap jenis citra yang direkam menggunakan sistem yang berbeda adalah dengan mengetahui terlebih dahulu informasi yang mampu dihasilkan oleh suatu citra sehingga kita dapat memilih atau menggunakan citra yangs sesuai dengan kebutuhan kita. contohnya cita elektronik, citra ini mampu digunakan untuk penginderaan cuaca.