- Perbedaan antara sistem fotografi dan sistem elektronik adalah

- Sistem fotografik merekam objek melalui proses kimiawi yang dapat dipasang pada pesawat udara maupun satelit (menggunakan negatif film). Sensor fotografik itu menghasilkan foto. Sensor fotografik yang dipasang pada pesawat udara menghasilkan citra foto (foto udara), sedangkan jika dipasang pada satelit menghasilkan citra satelit (foto satelit). Matahari merupakan sumber tenaga yang utama, sedangkan sinar bulan dan sinar buatan bisa digunakan pada waktu malam hari. Tenaga elektromagnetik direkam pada lapisan emulsi film, hanya peka spektrum tampak, kepekaanya meliputi spektrum inframerah thermal dan spektrum gelombang mikro.

- Sistem elektronik merupakan sensor yang bekerja secara elektrik dalam bentuk sinyal. Sinyal elektrik yang direkam pada pita magnetic selanjutnya dapat diproses menjadi data visual atau digital dengan menggunakan computer. Di dalam sensor elektronik ini film hanya berfungsi sebagai alat perekam dan bukan sebagai penerima tenaga secara langsung. Oleh karena itu  hasil akhirnya tidak disebut foto udara tetapi hasilnya disebut citra indraja (lebih dikenal dengan sebutan citra).

- Keunggulan dan kelemahan dari masing-masing citra yang dihasilkan dari proses perekaman fotografik dan elektronik sebagai berikut :

- Keunggulan sistem fotografik yaitu caranya sederhana, tidak mahal, resolusi spasialnya tinggi dimana pada sensor fotografik resolusi spasialnya baik dipengaruhi oleh terbangnya pesawat terbang lebih rendah bila dibandingkan dengan satelit, sehingga skala foto udara lebih besar daripada skala citra satelit., Integritas geometrik tinggi. Kelemahan sistem fotografik yaitu obyek yang digambarkan pada foto udara terbatas pada obyek yang tampak, yaitu obyek di permukaan bumi yang tidak terlindung oleh obyek lainnya. Obyek di bawah permukaan tanah yang tertutup oleh vegetasi tidak dapat tergambar pada foto udara.

- Keunggulan sistem elektronik yaitu spectrum elektromagnetik lebih luas, kemampuan yang tinggi dalam membedakan karakteristik spectral obyek, dan proses analisis dapat dilakukan dengan cepat. Kelemahan sistem elektronik yaitu biaya yang dikeluarkan mahal.

3. Pemanfaatan yang tepat untuk tiap jenis citra yang direkam menggunakan sistem yang berbeda yaitu:

- Sistem fotografik biasanya digunakan pada foto udara digunakan untuk mengatahui persebaran sumber daya alam disuatu wilayah, untuk mengetahui keadaan suatu wilayah, untuk mengetahui perubahan wilayah oleh gejala alam seperti letusan gunung berapi, tanah longsor, dan lain-lain, untuk mengetahui pencemaran oleh limbah, Jika pada foto satelit, daerah yang terkena tumpahan minyak dilaut dan arah aliran air laut yang mengandung endapan dari sungai dapat pula diidentifikasi melalui foto satelit.

- Sistem elektronik hasilnya berupa citra non foto dan biasanya digunakan dalam berbagai bidang seperti

Bidang kelautan (Seasat dan MOSS) : Untuk pengamatan sifat fisis air laut, Pengamatan pasang surut air laut dan galombang laut dan Pemetaan perubahan pantai, abrasi, sedimentasi, dan lain-lain.

Bidang hidrologi (Landsat dan SPOT) : Pengamatan DAS, Pengamatan luas daerah dan intensitas banjir, Pemetaan pola aliran sungai dan Studi sedimentasi sungai

Bidang klimatologi (NOAA, Meteor, dan GMS) : Pengamatan iklim suatu daerah, Analisis cuaca, Pemetaan iklim dan perubahannya